47    	                BINNENINRICHTING

47.60-a             	Gebouwaankleding en Decoratie

0.  Rockfon® OneFrame

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon® OneFrame – A, E, X kantafwerking 600x600 mm

Materiaal: Rockfon OneFrame is een complete oplossing voor omkadering en/of randafwerking voor panelen in diverse kantafwerkingen. Rockfon OneFrame is geschikt voor het realiseren van vrijhangende plafondeilanden, schiereilanden en gangoplossingen (floating ceilings). Verkrijgbaar in modulaire afmetingen waarbij maatwerk op locatie mogelijk is.

Installatie: Conform Rockfon® OneFrame system – breedte 1820 mm en lengte ≥ 1820 mm

Rockfon OneFrame – A, E, X kantafwerking 600x600 mm, bestaat uit OneFrame buitenhoeken, OneFrame lengteprofielen, OneFrame ophangsets en OneFrame verbindingsclips. De aluminium OneFrame buitenhoeken en lengteprofielen zijn verkrijgbaar in de kleuren mat wit en mat zwart. Evenals de bijhorende kunststof hoekstukken en lengte connectoren.

Afmetingen eiland OneFrame (LxB): ≥ 1820x1820 mm

Aluminium Frame (HxB): 80x32 mm

- OneFrame buitenhoek (L): 910 mm

- OneFrame lengteprofielen (L): 600 mm / 1200 mm / 1800 mm / 2400 mm / 3000 mm / 3600 mm

Kleuren: mat wit 11W of mat zwart 88B

Corrosiebescherming: B

Afwerking: akoestisch zichtbaar oppervlak met Rockfon® plafondpanelen 600x600 mm met kantafwerking A, E of X

Systeemcomponenten:

- Aluminium OneFrame buitenhoeken inclusief kunststof hoekstukken

- Aluminium OneFrame lengteprofielen inclusief kunststof lengte connectoren

- OneFrame verbindingsclips

- Rockfon® plafondpanelen 600x600 mm met kantafwerking A, E, X

- Chicago Metallic ophangsystemen T15 of T24, hook en click

Ophanging:

- OneFrame ophangset