47    	                BINNENINRICHTING

47.60-a             	Gebouwaankleding en Decoratie

0.  Rockfon® OneFrame

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon® OneFrame - Dznl/A24 kantafwerking

Materiaal: Rockfon OneFrame is een complete oplossing voor omkadering en/of randafwerking voor panelen in diverse kantafwerkingen. Rockfon OneFrame is geschikt voor het realiseren van vrijhangende plafondeilanden, schiereilanden en gangoplossingen (floating ceilings). Verkrijgbaar in modulaire afmetingen waarbij maatwerk op locatie mogelijk is.

Rockfon OneFrame – Dznl/A24 kantafwerking, bestaat uit OneFrame buitenhoeken, OneFrame lengteprofielen, OneFrame ophangsets en Universeel 90° verbindingsstukken. De aluminium OneFrame buitenhoeken en lengteprofielen zijn verkrijgbaar in de kleuren mat wit en mat zwart. Evenals de bijhorende kunststof hoekstukken en lengte connectoren.

Afmetingen eiland OneFrame (LxB): ≥ 1820x1820 mm

Aluminium Frame (HxB): 80x32 mm

- OneFrame buitenhoek (L): 910 mm

- OneFrame lengteprofielen (L): 600 mm / 1200 mm / 1800 mm / 2400 mm / 3000 mm / 3600 mm

Kleuren: mat wit 11W of mat zwart 88B

Corrosiebescherming: B

Afwerking: akoestisch verdekt oppervlak met Rockfon® plafondpanelen met kantafwerking Dznl

Systeemcomponenten:

- Aluminium OneFrame buitenhoeken inclusief kunststof hoekstukken

- Aluminium OneFrame lengteprofielen inclusief kunststof lengte connectoren

- Z-profiel 70 mm, lengte 1792 mm

- Rockfon® plafondpanelen met kantafwerking Dznl (verdekt)

- Universeel 90° verbindingsstuk

Ophanging:

- OneFrame ophangset