47    	                BINNENINRICHTING

47.60-a             	Gebouwaankleding en Decoratie

0.  Rockfon Canva® Wall panel

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon Canva® Wall panel

Materiaal: 35 mm steenwol wandpaneel in aluminium frame met textiel op polyersterbasis

Frame: 50 mm gepoedercoat mat aluminium frame, 75% gerecycled aluminium

- Kleur Frame:

Wit

Zwart

Stone

Gravel

Concrete

Earth

Eucalyptus

Storm

Mustard

Coral

Textiel: bedrukt (structuurweefpatroon), afneembaar en vervangbaar stretch textiel op polyesterbasis, 100% gerecycled polyester

- Kleur textiel: standaard 34 Rockfon Colours of Wellbeing kleuren. Grafische print op maat mogelijk

Afmetingen B x H x D (mm): 1200 x 2400 x 50

Brandreactie (EN 13501-1): B-s1,d0

Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(aw-waarde): 0,95

Reinigbaarheid:

- Frame: stofzuiger, vochtige doek & lagedrukschuimreiniging

- Textiel: Stofzuiger, vochtige doek & wassen in wasmachine tot 40° graden.

Bevestiging: middels 2 meegeleverde muurbeugels