44                 	PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.31              	PANELENPLAFONDS

44.31.10-a         	PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL

0.  PANELENPLAFOND

Monolithisch akoestisch plafondsysteem, rechtstreekse bevestiging door middel van verlijming.

De naden worden gevuld met een akoestisch vulmiddel en het geheel wordt afgewerkt met een akoestische spuitpleister.

Panelen:

- verlijming in halfsteensverband.

- verwerking, ondergrond, voorbehandeling en aanbrengen conform systeembeschrijving Rockfon System Mono® Acoustic.

Plaatsing

Verlijming van de panelen mag door elke installateur gedaan worden. Het filler- en spuitwerk wordt enkel door een door de fabrikant gecertificeerde Rockfon Mono® Acoustic afwerker uitgevoerd.

Dilatatievoegen

Dilatatievoegen in een Rockfon Mono® Acoustic-plafond moeten uitgelijnd worden met de dilatatievoegen in het gebouw.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

De ruimte moet afsluitbaar zijn en geconditioneerd qua temperatuur en luchtvochtigheid (temperaturen tussen de 10 en 35°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40% en 70%. Voor toepassing in zwembaden en vochtige ruimtes gelieve Rockfon te contacteren.

Drukverschil

Drukverschil ontstaat bijvoorbeeld door open plenum ventilatie, niet gesloten schachten, waardoor een soort schoorsteen-effect ontstaat of door luchttransport ten gevolge van bouwkundige onvolkomenheden. Het is belangrijk om vooraf te bepalen of drukverschil kan ontstaan. Dit alles kan leiden tot onderdruk in het plenum. Deze onderdruk zorgt ervoor dat het plafond als een soort afzuigkap gaat fungeren en lucht door het plafond in het plenum wordt gezogen. Door de open structuur die inherent is aan het systeem (paneel en spuitpleister), wordt bij vervuilde lucht, als gevolg van een opeenhoping van stof zwevend in de omringende lucht, deze vervuiling in deze openingen afgezet. Om dit risico op vervuiling tot een minimum te beperken, moet de druk onder en boven het plafond gelijk zijn.

Integratie van technieken

Deze dienen op voorhand van de plaatsing van het Rockfon Mono® Acoustic plafond bekend te zijn bij de installateur. Eventuele aanpassingen en dergelijke kunnen in dit voortraject voorzien worden. Na plaatsing van het monolithisch plafond kunnen aanpassingen zichtbare visuele gebreken veroorzaken.

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats.

1.  MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon Mono® Acoustic Direct FE

Materiaal: steenwol

Dikte (mm): 25 of 40

Lengte x breedte (mm): 1200 x 900

Kanten: FE, verzonken randen aan vier zijden

- zichtzijde: mineraalvlies met elegante en verfijnde akoestische coating

- rugzijde: mineraalvlies

Kleur: standaard wit, (benaderd) NCS S 0500-N.

Visueel uiterlijk: extreem wit oppervlakte. L-waarde: 94,5

Lichtreflectie: 87%

Lichtdiffusie: > 99%

Brandreactie (EN 13501-1): klasse A2-s1, d0

Geluidabsorptie 25 mm dikke panelen (EN ISO 11654)(aw-waarde): 0,85

Geluidabsorptie 40 mm dikke panelen (EN ISO 11654)(aw-waarde): 0,95

Vochtbestendigheid: RV <100%

Reinigbaarheid: stofzuiger met zachte borstel

Toebehoren:

- Rockfon Mono® Acoustic-voegband

- Rockfon Mono® Acoustic Powder Filler

- Rockfon Mono® Acoustic Elegant Render

Lijm:

Fabricaat: Rockfon®

Type: Rockfon® Swiftfix™-lijm

Verpakking: emmers van 13 kg

Verbruik (geschat): 2,2 – 2,5 kg/m2

- Opzetkam (plastic) van 6 of 8 mm

- Aandrukspaan voorzien van een foamlaag

Cradle to Cradle Certified®: Silver

.01    	BINNENPLAFOND

Toepassen voor de plafonds of delen daarvan in de ruimten zoals aangegeven in de afwerkstaat en op de plafondtekening