44                 	PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.31              	PANELENPLAFONDS

44.31.10-a         	PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL

0.  PANELENPLAFOND

Monolithisch akoestisch plafondsysteem met onzichtbare draagconstructie waarbij de panelen op de

flens geplaatst worden. De naden worden gevuld met een akoestisch vulmiddel en het geheel wordt afgewerkt met een akoestische spuitpleister.

Plaatsing

De plaatsing van het ophangsysteem mag door elke installateur gedaan worden. Het filler- en spuitwerk wordt enkel door een door de fabrikant gecertificeerde Rockfon Mono® Acoustic plaatser afwerker uitgevoerd.

Dilatatievoegen

Dilatatievoegen in een Rockfon Mono® Acoustic-plafond moeten uitgelijnd worden met de dilatatievoegen in het gebouw.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

De ruimte moet afsluitbaar zijn en geconditioneerd qua temperatuur en luchtvochtigheid (temperaturen tussen de 10 en 35°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40% en 70%). Voor toepassing in zwembaden en vochtige ruimtes gelieve Rockfon te contacteren.

Drukverschil

Drukverschil ontstaat bijvoorbeeld door open plenum ventilatie, niet gesloten schachten, waardoor een soort schoorsteen-effect ontstaat of door luchttransport ten gevolge van bouwkundige onvolkomenheden. Het is belangrijk om vooraf te bepalen of drukverschil kan ontstaan. Dit alles kan leiden tot onderdruk in het plenum. Deze onderdruk zorgt ervoor dat het plafond als een soort afzuigkap gaat fungeren en lucht door het plafond in het plenum wordt gezogen. Door de open structuur die inherent is aan het systeem (paneel en spuitpleister), wordt bij vervuilde lucht, als gevolg van een opeenhoping van stof zwevend in de omringende lucht, deze vervuiling in deze openingen afgezet. Om dit risico op vervuiling tot een minimum te beperken, moet de druk onder en boven het plafond gelijk zijn.

Integratie van technieken

Deze dienen op voorhand van de plaatsing van het Rockfon Mono® Acoustic plafond bekend te zijn bij de plaatser. Eventuele aanpassingen, verstevigingen, extra ophangpunten en dergelijke kunnen in dit voortraject voorzien worden. Na plaatsing van het Monolithisch plafond kunnen aanpassingen zichtbare visuele gebreken veroorzaken.

Moduulmaat (mm): 1200 x 600

Hoofdliggers:

- Afstand (h.o.h.) mm: 1200

Verdeelliggers:

- Afstand h.o.h. 600 mm haaks op de hoofdliggers

Randprofielen:

- van gegalvaniseerd staal

- ter plaatse van de inwendige hoeken stuikend

- ter plaatse van de uitwendige hoeken in verstek

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats.

1.  MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon Mono® Acoustic

Materiaal: steenwol

Dikte (mm): 40

Lengte x breedte (mm): 1800 x 1200

Kanten: FE, verzonken randen aan vier zijden

- zichtzijde: mineraalvlies met elegante en verfijnde akoestische coating

- rugzijde: HP membraan

Kleur: 33 kleuren uit het Colours of wellbeing assortiment, of kleur op aanvraag

Lichtreflectie: kleurafhankelijk

Lichtdiffusie: kleurafhankelijk

Brandreactie (EN 13501-1): klasse B-s1, d0

Brandwerendheid (EN13501-2:2016):

- onder betonvloer REI 60 minuten

Geluidabsorptie (EN ISO 11654)(aw-waarde): 0,80

Vochtbestendigheid: RV <100%

Reinigbaarheid: stofzuiger met zachte borstel

Toebehoren:

- Rockfon Mono® Acoustic-voegband

- Rockfon Mono® Acoustic Colour Filler

- Rockfon Mono® Acoustic Elegant Render in kleur

Cradle to Cradle Certified®: Silver

4.  METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Chicago Metallic™ Monolithic

Materiaal: staal, gegalvaniseerd

Hoofdligger:

- profiel: Monolithic T-profiel T35, afmetingen (mm): 38x35

Dwars-/verdeelligger:

- profiel: Monolithic beleg profiel, afmetingen (mm): 38x22,23x66,68

Randprofiel:

- profiel: Monolithic C-randafwerkingsprofiel, afmetingen (mm): 30x40,5x30

Toebehoren:

- Rockfon Mono® Acoustic intersection bracket

- Rockfon Mono® Acoustic rondellen en -schroeven

- Chicago Metallic™ bovendeel noniusophanger NH, H = 90 - 1340 mm

- Chicago Metallic™ onderdeel noniusophanger NH T, T24x38 mm

- Chicago Metallic™ verbindingsspeld NH CLIP

- Chicago Metallic™ verbindingsnagel NH NAIL

- Chicago Metallic™ muurveer HDC W1

- Rockfon System Mono® Acoustic toegangsluiken

.01    	BINNENPLAFOND

Toepassen voor de plafonds of delen daarvan in de ruimten zoals aangegeven in de afwerkstaat en op de plafondtekening